### Členové týmu

- Vít Jánoš (zodpovědný za obsluhu sedmisegmentového displeje)

- Vojtěch Kudela (zodpovědný za obsluhu maticové klávesnice a správu GitHub)

- David Matějček (zodpovědný za komparátor a testování)

- Antonín Putala (zodpovědný za generátory, PWM modulátor a demo nahrávky)

## Teoretický popis a vysvětlení

Zvuk je podélné mechanické vlnění. Zvuková vlna působí výchylku od atmosférického tlaku. Aby byl zvuk pro člověka slyšitelný, musí být o kmitočtu 20 Hz až 20 kHz a větší výchylku než práh slyšení P0 = 2·10-5 Pa. Dlužno podotknout, že citlivost lidského sluchu je frekvenčně závislé, práh slyšení i kmitočtový rozsah se liší dle jednotlivce. Lidské ucho vnímá hlasitost logaritmicky, proto se hlasitost vyjadřuje v decibelové míře.

Lp=20logPaP0 [dB]

LP je hladina akustického tlaku.

Periodické zvukové signály se nazývají tóny. Tyto tóny mají svou základní frekvenci, která je označovaná jako výška. Podle výšky také nese tón název. V hudební teorii se používá označení oktáva pro zdvojnásobení kmitočtu. Pokud zdvojnásobíme kmitočet tónu, ponese stejný název pouze bude ležet ve vyšší oktávě. Jako základní tón se užívá komorní A s kmitočtem f = 440 Hz. Oktáva se v evropské hudební teorii rozděluje na 12 dílů. Ty se nazývají půltóny. Každému půltónu je přiřazen kmitočet. Tento kmitočet se určí jako součin základního kmitočtu a poměru pro konkrétní půltón. Pokud změníme frekvenci základního tónu, změní se kmitočty všech půltónů.

Princip, podle kterého jsou přiřazovány poměry k půltónům nazýváme ladění. V minulosti byl užívány různé typy ladění, které měly své výhody i neduhy (např.: Pythagorejské, Středotónové, Parejovo…). V současném době se používá téměř výhradně rovnoměrně temperované ladění. V rovnoměrně temperovaném ladění je poměr mezi dvěma po sobě jdoucími půltóny 122.

Z tónu A se tedy získá A# vynásobením 122.

fA#=fA∙122=440∙122=466,2 Hz

A tímto způsobem by bylo pokračováno pro zbývající půltóny.

Tab. 1 Tabulka kmitočtů jednotlivých tónů

| Název | Kmitočet [Hz] | Název | Kmitočet [Hz] | Název | Kmitočet [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 440,0 | C# | 554,4 | F | 698,5 |
| A# | 466,2 | D | 587,3 | F# | 740,0 |
| B* | 493,9 | D# | 622,3 | G | 784,0 |
| C | 523,3 | E | 659,3 | G# | 830,6 |

* V českých a německých zemích je zvykem nazývat tento tón H. Oproti tomu jako B je označován tón A#. Zde je uváděné pojmenování obvyklé v anglosaských zemích.

Bylo by samozřejmě možné pokračovat dál, nicméně následoval by kmitočet přesně dvojnásobný oproti základnímu tónu, tedy bylo dosaženo celé oktávy.

Hudební tón není tvořen pouze základním kmitočtem, nýbrž též vyššími harmonickými složkami (alikvótními tóny), což jsou celistvé násobky základního kmitočtu. Tóny stejné výšky s odlišným obsahem vyšších harmonických složek se liší co do barvy tónu. To lze demonstrovat na rozdílném zvuku jednotlivých hudebních nástrojů. Vhodnou kombinací vyšších harmonických lze věrně napodobit libovolný hudební nástroj. Odlišná barva tónu je demonstrována na třech základních průbězích: obdélníkovém, trojúhelníkovém a pilovém.

Generace zvukových signálů pomocí FPGA působí problém, protože zvukový signál je spojitý, zatímco FPGA má pouze dvoustavové výstupy. Řešením je užití pulzně šířkové modulace (PWM). PWM je modulace, při které se střída výstupního obdélníkového signálu mění v závislosti na okamžité hodnotě modulovaného signálu. Velká výchylka okamžitého signálu se projeví větší střídou, menší výchylka menší střídou. Hlavním benefitem je 1bitový výstup, který může být přímo zaveden do reproduktoru, Pokud je potřeba získat původní signál stačí užít dolní propust.

PWM modulátor je v principu komparátor. Jako referenční průběh je nutné použít pilový průběh. Je nutné, aby byl kmitočet referenčního byl alespoň o řád větší než nejvyšší kmitočet modulačního signálu. Aby zařízení bezchybně fungovalo je nutné, aby měl v každém čase referenční průběh větší maximální hodnotu a menší minimální hodnotu než modulační signál. Jinak by měl výstup střídu 100 %, respektive 0 %, což není možno. Kmitočet použitého je pouhých 10 kHz, což je nicméně v této konkrétní aplikaci postačující, avšak nebylo by, pakliže by byl rozsah rozšířen směrem k vyšším tónům.

Obr. 1 Princip PWM modulátoru – převzato z 2

Je pochopitelné, že modulační i referenční průběh je nutné uvnitř FPGA vyjádřit pomocí číslicových hodnot. Signál je vyjádřen vzorky, jímž je přiřazena 8bitová číselná hodnota. Protože tyto průběhy mohou nabývat též záporných hodnot, je hodnota 127 (x“7F“) užívána coby nulová úroveň, vyšší hodnoty jsou kladné, nižší záporné.

## Hardwarový popis a demo aplikace

Zařízení bylo oživeno a testováno na desce NEXY-A7-50T. Tato deska obsahuje mimo jiné osmimístný sedmisegmentový display, 16 LED diod a 5 tlačítek, což jsou periferie, které byly užity. Další zařízení byla připojena na vnější porty JA a JB. Na ty byly připojeny vnější periférie Jack 3,5mm pro připojení reproduktoru a maticová klávesnice upravená jako klaviatura piana pro zadávání tónu do zařízení.

Obr. 2 Náhled na zařízení

TOP LEVEL

Obr. 3 TOP_LEVEL zařízení

Blok TOP_LEVEL je nejvyšší úrovní celého zařízení. Zde jsou utvořeny vývody pro jednotlivé periférie, které jsou poté přiřazeny pomocí contrainu. Vývody BTNC, BTND, BTNU, BTNR a BTNL jsou připojeny k jednotlivým tlačítkám na desce. Vývod LED[15:0] je připojen k LED diodám na desce. Vývody CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, DP, AN[7:0] řídí sedmisegmentový display. Vývod CLK100MHZ potom je připojen na zdroj hodinových pulzů a AUD_PWM je připojen přes Sallen-Key dolní propust na mono Jack.

Obr. 4 Deska NEXY-A7-50T

## Softwarový popis

Obr. 5 Schéma zapojení DISPLAY_AND_GEN_AND_DEMO

Celé zařízení je možno si rozdělit do tří velkých bloků: DISPLAY_AND_GEN, DEMO_MAIN a MATRIX_CONTROL. Každý z nich obsluhuje odlišnou část zařízení. DISPLAY_AND_GEN má podřízenou obsluhu displeje, generaci signálů, PWM modulátor a obsluhu tlačítek volume a mode. Obsahuje mimo jiné blok MAIN_LOOP, který umožňuje přechod zařízení mezi jednotlivými módy. Blok DEMO_MAIN obsahuje informace o frekvenci a hlasitosti tří demo nahrávek a pomocnou logiku pro vytvoření příslušného signálu. MATRIX_CONTROL má za úkol obsluhovat maticovou klávesnici a předávat ostatním blokům informaci o tom, které tlačítko bylo stisknuto. Obvod CODER_1_FROM_16 je pomocný blok, který zajišťuje rozsvícení odpovídající diody, vždy při stisku klávesy. O něm budou bližší informace c souvislosti s blokem MATRIX_CONTROL. Všechny tyto bloky jsou zastřešeny design sourcem DISPLAY_AND_GEN_AND_DEMO, který je přímo podřízen TOP_LEVELU.

- Blok DISPLAY_AND_GEN

Obr. 6 Schéma zapojení DISPLAY_AND_GEN

Blok DISPLAY_AND_GEN zastřešuje dva velké bloky SOUND_GENERATOR a DISP_CON Mimo to obsahuje logiku, která nastavuje reset komparátoru. Komparátor je resetován, pokud není nic stisknuto a zařízení nehraje demo nahrávku nebo pokud je reset komparátoru nařízen blokem DISP_CON.

1.1. Blok SOUND_GENERATOR

Úkolem SOUND_GENERATOR je generovat PWM modulovaný signál, který obsahuje zvukovou informaci. Tento signál je buďto vygenerován uvnitř tohoto bloku nebo brán zvenčí vstupy pro dema.

Obr. 7 Schéma zapojení SOUND_GENERATOR

Blok obsahuje tři generátory, které generují jednotlivé průběhy, osmikanálový multiplexer, převodník boot_to_freq, generátor pulzů clock_enable a samotný PWM modulátor. Osmikanálový multiplexer umožňuje přepínání vstup PWM modulátoru mezi třemi střídavými průběhy a třemi demo nahrávkami. Je adresován signálem mode. 4bitový signál freq obsahuje informaci o frekvenci, nicméně v této podobě s ním nemohou generátory pracovat, proto je tato hodnota převodníkem boot_to_freq převedena na číselnou hodnotu, která odpovídá desetinásobku frekvence v Herzích. Protože tlačítka maticové klávesnice nejdou po sobě, bylo nutné zajistit jejich uspořádání softwarově, a to plní tento převodník. Převádí 4bitovou vstupní hodnotu na 16bitový výstup dle následující tabulky.

Tab. 2 Převodní tabulka boot_to_freq

| inpu (hex) | output | odpovídá |
| --- | --- | --- |
| 0 | x"0898" | A |
| 1 | x"09A5" | B |
| 2 | x"0A38" | C1 |
| 3 | x"0B78" | D1 |
| 4 | x"0E74" | F#1 |
| 5 | x"091B" | A# |
| 6 | x"0AD4" | C#1 |
| 7 | x"0C27" | D#1 |
| 8 | x"1235" | A#1 |
| 9 | x"1039" | G#1 |
| A | x"0DA4" | F1 |
| B | x"0CE0" | E1 |
| C | x"1470" | C2 |
| D | x"134B" | B1 |
| E | x"0F50" | G1 |
| F | x"1130" | A1 |

1.1.1. Osmikanálový multiplexer

Design source nese jméno mux3bit podle počtu bitů adresového vstupu. Multiplexer je elektronický přepínač, který v závislosti na adresových vstupech připojí k výstupu vždy pouze jeden vstup. Použitá rutina umožňuje pracovat s N-bitovými vstupy. Protože je pracováno s osmibitovým signálem, je i užitý multiplexer osmibitový. Blok realizuje funkci popsanou tabulkou:

Tab. 3 Tabulka popisující funkci osmikanálového multiplexeru

| sel | output |
| --- | --- |
| "000" | in_0 |
| "001" | in_1 |
| "010" | in_2 |
| "011" | in_3 |
| "100" | in_4 |
| "101" | in_5 |
| "110" | in_6 |
| "111" | in_7 |

1.1.2 Blok PWM_mod

Obr. 8 Schéma zapojení PWM_mod

Samotný PWM generátor se skládá z generátoru pilového průběhu a komparátoru. Pilový průběh vytváří bloky CLOCK_ENABLE a SIMPLE_COUNTER. Oba bloky byly napsány a otestovány v rámci počítačového cvičení, a tedy zde nejsou podrobně popsány. Pro úplnost je pouze uvedeno, že blok CLOCK_ENABLE jednou za nastavený počet cyklů pulz, který setrvá do příchodu další náběžné hrany. Blok SIMPLE_COUNTER je pak vzestupný binární N-bitový čítač (v tomto případě osmibitový), který inkrementuje svůj stav vždy po příchodu hodinového signálu, je-li jeho vstup en v logické jedničce. Protože je jemu předřazený blok CLOCK_ENABLE, bude měnit svůj obsah vždy při příchodu pulzu z tohoto bloku. Poté, co čítač dosáhne maximální hodnoty, přeteče a začne čítat od nuly. Výsledkem je tedy periodicky se opakující nárůst číselné hodnoty, která reprezentuje pilový průběh. Protože CLOCK_ENABLE generuje pulz co 40 hodinových pulzů a čítač čítá do 255 (28 ‒ 1) je frekvence pilového signálu přibližně 10 kHz.

Druhou neméně důležitou částí je komparátor, jenž je obsažen v design sourcu kompareNbit. Vzhledem na počet bitů modulačního signálu musí být i komparátor osmibitový. Jedná se o komparátor řízený hodinovým signálem s asynchronním resetem aktivním v nule, který je označen en. Protože zbývající bloky mají reset aktivní v jedničce, je ke společnému resetovacímu vstupu připojen přes invertor. Komparátor má dva vstupy „a“ a „b“. Jako vstup „a“ je připojen referenční pilový průběh, jako vstup „b“ modulační signál. Rutina umožňuje pracovat až se třemi výstupy: menší, větší a rovná se; nicméně pro aplikaci komparátoru coby funkčního bloku PWM modulátoru je bohatě postačující výstup jediný, konkrétně pak byl užit výstup b_greater.

1.1.3. Generátory tvarových průběhů

Generátory tvarových kmitů používají velmi podobná princip, jako se užívá v generátorech na principu přímé digitální syntézy (DDS). Rozdílné je pouze získávání hodnoty vzorku. Zatímco v DDS je hodnota vzorku uložena v paměti a v požadovaný okamžik je pouze vytažena, v zařízení je hodnota vzorku počítána pokaždé znovu.

Obr. 9 Zapojení generátorů tvarových průběhů

V paměti DDS je nahraný průběh, ale jakým způsobem měnit jeho frekvenci? V zásadě existují dvě řečení. První je měnit frekvenci hodinových kmitů, tedy jak často jsou vzorky z paměti vytahovány. To klade vysoké nároky na generátor hodinových pulzů a na jeho přeladitelnost, proto se tento princip v praxi neujal. Oproti to se užívá druhé řešení. Generátor hodinových kmitů má stálý kmitočet, mohu tedy využít velmi stabilní krystalový rezonátor, ovšem nevytahuji vzorky postupně, nýbrž vždy několik vzorků přeskočím. Pokud je vhodně zvolena frekvence hodinových pulzů a počet vzorků, například bez přeskakování byl kmitočet 0,1 Hz (jak je tomu též v tomto zařízení), je možné měnit kmitočet právě o tento frekvenční krok. Maximální kmitočet pak je dán Shannon-Kotělnikovým teorémem, v tomto případě bylo pracováno s 120 000 vzorky, takže teoretický maximální dosažitelný kmitočet byl 6 kHz.

Toto přeskakování zajišťuje blok nazvaný COUNTER_NNUM. Název dobře vystihuje činnost tohoto bloku. V principu se jedná o vzestupný čítač, který ale neinkrementuje, ale přičítá ke svému stavu hodnotu, která mu byla přivedena na vstup freq. Aby správně plnil svou roli je třeba zkrátit jeho cyklus, a to ne pouze na hodnotě 199 999, nýbrž je nutno tuto hladinu s měnícím se vstupem freq ponížit právě o tuto hodnotu, aby nedošlo k přetečení.

Čítač dostává čítací pulz jednou za 4160 cyklů. To zajišťuje blok CLOCK_ENABLE. Hodnota 4160 cyklů nebyla vypočtena, ale empiricky zjištěna na základě simulací, neboť se ukázalo, že očekávaný kmitočet, neodpovídal teoreticky vypočtenému.

Bloky zabezpečující výpočet hodnoty vzorku jsou REC_GEN pro obdélníkový průběh, TRI_GEN pro trojúhelníkový průběh a SAW_GEN pro pilový průběh. Tyto bloky realizují následující funkce:

Obdélníkový průběh:

smpl=con_step∙vol+con_center;phase <con_ceil

smpl=-con_step∙vol+con_center;jinak

Trojúhelníkový průběh:

smpl=(2∙con_step∙vol∙phase/con_ceil)+con_center-(con_step∙vol);phase <con_ceil

smpl=-(2∙con_step∙vol∙(phase-con_ceil+1)/con_ceil)+con_center+(con_step∙vol);jinak

Pilový průběh:

smpl=(con_step∙vol∙(phase-con_ceil+1)/con_ceil)+con_center-(con_step∙vol)

Proměnná vol určuje svou hodnotu podle hodnoty na vstupu vol. Určuje rozkmit generovaného signálu. Hodnota con_step činí 8 a con_center 127. Hodnota con_ceil je 59999. Tyto hodnoty byly určeny s ohledem na 8bitový výstupní signál. Maximální rozkmit signálu činí 240, minimální pak 16.

1.2. Blok DISP_CON

2. Blok DEMO_MAIN

Tato část je jakýmsi pomyslným rozšířením bloku SOUND_GENERATOR, využívá stejné rutiny a pouze plynule v čase mění vstupní parametry. Zařízení umožňuje zahrát celkem 3 melodie. Jedná se o skladbu Für Elise od L. van Beethovena (DEMOA), Do you heard the people sing? od Claude-Michel Schönberga (DEMOB) a skladbu Entertainer od S. Joplina (DEMOC). Pro zjednodušení budou tyto skladby nazývány pouze DEMO a odpovídající písmeno.

Obr. 10 Schéma zapojení DEMO_MAIN

Základem jsou tři bloky, z nichž každý obsahuje informaci o jedné nahrávce: DEMO_INS, DEMO_INS_1 a DEMO_INS_2. Ty jsou v principu převodníky 6bitové vstupní informace na definovanou posloupnost frekvencí a hlasitostí. Mezi frekvencemi a hlasitostmi přepínají dva čtyřkanálové multiplexery. Tyto údaje pak řídí generátor, který vytváří konkrétní časové vzorky. Použitý generátor generuje trojúhelníkový průběh a je použit shodný generátor, jako je obsažen v bloku SOUND_GENERATOR.

Bloky s informacemi o nahrávce dostávají periodicky informaci o stavu čítače CNT_POINT, což je 6bitový SIMPLE_COUNTER, a na základě tohoto stavu mění svou výstupní informaci. Čítač inkrementuje svůj stav co 0,2 s. Aby dostal čítací pulz co 0,2 s, musí být k připojen k hodinovému signálu přes blok CLOCK_ENABLE s nastavenou periodou 20 000 000 hodinových cyklů.

Použitá koncepce byla zvolena, neboť je jednak jednoduchá na realizaci a jednak umožňuje snadné rozšiřování. V současném provedení zvládne jednohlasou melodii, jednu barvu zvuku, 12,6 s času na záznam, tónový rozsah jednu decimu a rozlišení 0,2 s. Nicméně stávající provedení lze snadno rozšiřovat pro delší zvukové záznamy, pro více zvuku i tónový rozsah.

2.1. Bloky obsahující melodie

Blok DEMO_INS obsahuje DEMOA, blok DEMO_INS_1 obsahuje DEMOB a blok DEMO_INS_2 DEMOC.

Tab. 4 Převodní tabulka bloku DEMO_INS

| step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "000000" | x"C" | x"0" |  | "010000" | x"7" | x"9" |  | "100000" | x"C" | x"7" |  | "110000" | x"0" | x"7" |
| "000001" | x"C" | x"7" |  | "010001" | x"7" | x"6" |  | "100001" | x"B" | x"8" |  | "110001" | x"8" | x"7" |
| "000010" | x"B" | x"8" |  | "010010" | x"7" | x"3" |  | "100010" | x"C" | x"9" |  | "110010" | x"8" | x"6" |
| "000011" | x"C" | x"9" |  | "010011" | x"0" | x"D" |  | "100011" | x"7" | x"9" |  | "110011" | x"5" | x"6" |
| "000100" | x"B" | x"A" |  | "010100" | x"7" | x"D" |  | "100100" | x"A" | x"9" |  | "110100" | x"5" | x"5" |
| "000101" | x"C" | x"B" |  | "010101" | x"8" | x"D" |  | "100101" | x"8" | x"9" |  | "110101" | x"5" | x"0" |
| "000110" | x"7" | x"B" |  | "010110" | x"8" | x"B" |  | "100110" | x"5" | x"9" |  | "110110" | x"7" | x"7" |
| "000111" | x"A" | x"B" |  | "010111" | x"8" | x"9" |  | "100111" | x"5" | x"6" |  | "110111" | x"7" | x"6" |
| "001000" | x"8" | x"B" |  | "011000" | x"8" | x"7" |  | "101000" | x"5" | x"3" |  | "111000" | x"7" | x"5" |
| "001001" | x"5" | x"B" |  | "011001" | x"8" | x"5" |  | "101001" | x"5" | x"0" |  | "111001" | x"7" | x"4" |
| "001010" | x"5" | x"7" |  | "011010" | x"8" | x"3" |  | "101010" | x"0" | x"8" |  | "111010" | x"7" | x"3" |
| "001011" | x"5" | x"5" |  | "011011" | x"8" | x"1" |  | "101011" | x"5" | x"8" |  | "111011" | x"7" | x"2" |
| "001100" | x"5" | x"2" |  | "011100" | x"8" | x"0" |  | "101100" | x"7" | x"8" |  | "111100" | x"7" | x"1" |
| "001101" | x"0" | x"C" |  | "011101" | x"0" | x"4" |  | "101101" | x"7" | x"4" |  | "111101" | x"7" | x"0" |
| "001110" | x"5" | x"C" |  | "011110" | x"C" | x"5" |  | "101110" | x"7" | x"0" |  | "111110" | x"7" | x"0" |
| "001111" | x"7" | x"C" |  | "011111" | x"B" | x"6" |  | "101111" | x"0" | x"8" |  | "111111" | x"7" | x"0" |

Tab. 5 Převodní tabulka bloku DEMO_INS_1

| step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "000000" | x"C" | x"0" |  | "010000" | x"7" | x"B" |  | "100000" | x"8" | x"8" |  | "110000" | x"A" | x"6" |
| "000001" | x"C" | x"B" |  | "010001" | x"7" | x"6" |  | "100001" | x"C" | x"C" |  | "110001" | x"A" | x"3" |
| "000010" | x"C" | x"6" |  | "010010" | x"5" | x"C" |  | "100010" | x"A" | x"B" |  | "110010" | x"A" | x"0" |
| "000011" | x"A" | x"C" |  | "010011" | x"7" | x"B" |  | "100011" | x"A" | x"9" |  | "110011" | x"A" | x"0" |
| "000100" | x"8" | x"B" |  | "010100" | x"7" | x"6" |  | "100100" | x"9" | x"7" |  | "110100" | x"C" | x"B" |
| "000101" | x"8" | x"6" |  | "010101" | x"8" | x"C" |  | "100101" | x"A" | x"B" |  | "110101" | x"C" | x"6" |
| "000110" | x"A" | x"C" |  | "010110" | x"3" | x"B" |  | "100110" | x"A" | x"9" |  | "110110" | x"A" | x"C" |
| "000111" | x"C" | x"B" |  | "010111" | x"3" | x"5" |  | "100111" | x"5" | x"D" |  | "110111" | x"8" | x"B" |
| "001000" | x"C" | x"6" |  | "011000" | x"3" | x"0" |  | "101000" | x"8" | x"C" |  | "111000" | x"8" | x"6" |
| "001001" | x"D" | x"C" |  | "011001" | x"5" | x"B" |  | "101001" | x"8" | x"A" |  | "111001" | x"A" | x"C" |
| "001010" | x"F" | x"D" |  | "011010" | x"3" | x"B" |  | "101010" | x"7" | x"D" |  | "111010" | x"C" | x"B" |
| "001011" | x"F" | x"7" |  | "011011" | x"1" | x"B" |  | "101011" | x"7" | x"C" |  | "111011" | x"C" | x"6" |
| "001100" | x"F" | x"0" |  | "011100" | x"0" | x"9" |  | "101100" | x"7" | x"A" |  | "111100" | x"D" | x"C" |
| "001101" | x"C" | x"D" |  | "011101" | x"0" | x"7" |  | "101101" | x"8" | x"F" |  | "111101" | x"F" | x"D" |
| "001110" | x"A" | x"D" |  | "011110" | x"3" | x"B" |  | "101110" | x"A" | x"C" |  | "111110" | x"F" | x"6" |
| "001111" | x"8" | x"D" |  | "011111" | x"8" | x"A" |  | "101111" | x"A" | x"9" |  | "111111" | x"F" | x"0" |

Tab. 6 Převodní tabulka bloku DEMO_INS_2

| step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |  | step | freq | vol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "000000" | x"3" | x"0" |  | "010000" | x"D" | x"F" |  | "100000" | x"B" | x"1" |  | "110000" | x"A" | x"F" |
| "000001" | x"3" | x"9" |  | "010001" | x"F" | x"F" |  | "100001" | x"3" | x"9" |  | "110001" | x"8" | x"F" |
| "000010" | x"4" | x"A" |  | "010010" | x"B" | x"F" |  | "100010" | x"4" | x"A" |  | "110010" | x"B" | x"F" |
| "000011" | x"6" | x"D" |  | "010011" | x"D" | x"F" |  | "100011" | x"6" | x"D" |  | "110011" | x"D" | x"F" |
| "000100" | x"B" | x"B" |  | "010100" | x"F" | x"F" |  | "100100" | x"B" | x"B" |  | "110100" | x"F" | x"F" |
| "000101" | x"B" | x"8" |  | "010101" | x"F" | x"0" |  | "100101" | x"B" | x"8" |  | "110101" | x"F" | x"0" |
| "000110" | x"6" | x"D" |  | "010110" | x"A" | x"F" |  | "100110" | x"6" | x"D" |  | "110110" | x"D" | x"F" |
| "000111" | x"B" | x"B" |  | "010111" | x"D" | x"F" |  | "100111" | x"B" | x"B" |  | "110111" | x"B" | x"F" |
| "001000" | x"B" | x"9" |  | "011000" | x"D" | x"0" |  | "101000" | x"B" | x"9" |  | "111000" | x"8" | x"F" |
| "001001" | x"6" | x"D" |  | "011001" | x"B" | x"F" |  | "101001" | x"6" | x"D" |  | "111001" | x"D" | x"F" |
| "001010" | x"B" | x"B" |  | "011010" | x"B" | x"D" |  | "101010" | x"B" | x"B" |  | "111010" | x"D" | x"C" |
| "001011" | x"B" | x"8" |  | "011011" | x"B" | x"B" |  | "101011" | x"B" | x"8" |  | "111011" | x"D" | x"9" |
| "001100" | x"B" | x"5" |  | "011100" | x"B" | x"9" |  | "101100" | x"B" | x"5" |  | "111100" | x"D" | x"6" |
| "001101" | x"B" | x"2" |  | "011101" | x"B" | x"7" |  | "101101" | x"B" | x"2" |  | "111101" | x"D" | x"3" |
| "001110" | x"B" | x"0" |  | "011110" | x"B" | x"5" |  | "101110" | x"B" | x"0" |  | "111110" | x"D" | x"0" |
| "001111" | x"B" | x"F" |  | "011111" | x"B" | x"3" |  | "101111" | x"B" | x"F" |  | "111111" | x"D" | x"0" |

2.2. Čtyřkanálové multiplexery

Na první pohled je možno si všimnout, že seřazení vstupních signálů je poněkud neobvykle. První demo nahrávka je připojena na port 3, druhá na port 0 a třetí na port 1. Je tomu tak, protože selekční bity odvozují svůj stav od hodnoty mode, konkrétně od jeho dvou nižších bitů. Použitý port tedy odpovídá dvěma nižším bitům: DEMOA (011), DEMOB (100), DEMOC (101). Pro chod zařízení je nutné, aby obsahovalo dva multiplexery, jeden pro frekvenci, druhý pro hlasitost. V obou případech je informace 4bitová a tomu odpovídá i počet bitů multiplexerů.

Tab. 7 Tabulka popisující funkci čtyřkanálových multiplexerů

| sel | output | připojeno |
| --- | --- | --- |
| "00" | in_0 | DEMO_INS_1 |
| "01" | in_1 | DEMO_INS_2 |
| "10" | in_2 | - |
| "11" | in_3 | DEMO_INS |

2.2. Převodník FREQ_CONV

Jak již bylo poznamenáno výše, generátor trojúhelníku potřebuje 16bitovou informaci o kmitočtu (dlužno rozumět o počtu přeskakovaných vzorků). Pro jednodušší sestavování bloků obsahujících nahrávky byly tóny značeny pouze hexadecimálními čísly od 0 po F. Převod na informaci srozumitelnou generátoru zajišťuje převodník FREQ_CONV. Podobnou funkci plní převodník BOOT_TO_FREQ, nicméně ten nebylo vhodné užít, poněvadž ten má pořadí tónů přizpůsobené použité maticové klávesnici, tedy na přeházené. Pracovat s takto přeházenými tóny by bylo jednak více časově náročnější, jednak neúčelné. Jak už se v průběhu oživování ukázalo jednotlivé řádky BOOT_TO_FREQ bylo nutno přeházet, a protože byl v DEMO_MAIN použit odlišný převodník, nebylo nutno měnit též všechny rutiny zajišťující tvorbu melodií.

Tab. 8 Převodní tabulka FREQ_CONV

| bcd (hex) | freq | odpovídá |
| --- | --- | --- |
| 0 | x"0898" | A |
| 1 | x"091B" | A# |
| 2 | x"09A5" | B |
| 3 | x"0A38" | C1 |
| 4 | x"0AD4" | C#1 |
| 5 | x"0B78" | D1 |
| 6 | x"0C27" | D#1 |
| 7 | x"0CE0" | E1 |
| 8 | x"0DA4" | F1 |
| 9 | x"0E74" | F#1 |
| A | x"0F50" | G1 |
| B | x"1039" | G#1 |
| C | x"1130" | A1 |
| D | x"1235" | A#1 |
| E | x"134B" | B1 |
| F | x"1470" | C2 |

3. Blok MATRIX_CONTROL

3.1. Blok CODER_1_FROM_16

Tento blok není přímo součástí MATRIX_CONTROL, nicméně svou činností s ním přímo souvisí. Jeho úkolem je zajistit, aby při stisknu libovolné klávesy byla rozsvícena právě jedna LED dioda, která odpovídá výšce hraného tónu. Jak již bylo poznamenáno, na výstupu MATRIX_CONTROL nejsou číselné hodnoty seřazeny tak, aby nejvyšší číslo odpovídalo nejvyšší frekvenci. Proto je nezbytné, nejen tyto čtyřbitové číselné hodnoty seřadit, ale i převést je do kódu 1 z 16. Dále musí kodér zajistit, aby v případě, že není stisknuto žádné z tlačítek, nesvítila žádná dioda, proto také blok obsahuje vstup any, který je připojen na výstup any MATRIX_CONTROL. Blok realizuje funkci popsanou tabulkou:

Tab. 9 Převodní tabulka rutiny CODER_1_FROM_16

| bcd (hex) | any | ncode (hex) |
| --- | --- | --- |
| X | 0 | x"0000" |
| x"0" | 1 | x"8000" |
| x"1" | 1 | x"2000" |
| x"2" | 1 | x"1000" |
| x"3" | 1 | x"0400" |
| x"4" | 1 | x"0040" |
| x"5" | 1 | x"4000" |
| x"6" | 1 | x"0800" |
| x"7" | 1 | x"0200" |
| x"8" | 1 | x"0004" |
| x"9" | 1 | x"0010" |
| x"A" | 1 | x"0080" |
| x"B" | 1 | x"0100" |
| x"C" | 1 | x"0001" |
| x"D" | 1 | x"0002" |
| x"E" | 1 | x"0020" |
| x"F" | 1 | x"0008" |

### Simulace komponentů

Write descriptive text and put simulation screenshots of your components.

## Instrukční list

Write an instruction manual for your application, including photos and a link to a short app video.

## Reference

- Online VHDL Testbench Template Generator (lapinoo.net)

- Analogová elektronika 2 – doc. Ing Roman Šotner, PhD.

- Pulsně šířková modulace (dhservis.cz)

- František Fuka: Hudba z geekovsko-matematického hlediska - DevFest Praha 2012 (youtube.com)

- Do you hear a people sing? – Claude-Michel Schönberg

- Für Elise – Ludwig van Beethoven

- Entertainer – Scott Joplin

- Microsoft PowerPoint - aud_prednaska_1 [režim kompatibility] (vut.cz)

- Bc. Václav Štěpán – Funkční generator na principu přímé digitální syntézy

- Nexys A7 - Digilent Reference